| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm linh kiện sửa chữa thang máy tại cơ sở Dĩ An, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 23 tháng 4 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm thực hiện : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian thực hiện dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây cáp thép thang máy | 8x(S)19+FC | CS |  | Hàn Quốc | CS | * Đặc điểm : Chuẩn bôi trơn: A-1; Cách bố trí quấn cáp theo kiểu RHRL; Đường kính sản xuất: từ 6.5mm -> 30mm.Sản xuất theo tiêu chuẩn Din 3062. Lực kéo đứt: 1770N/mm2. * Chất liệu: được làm từ thép cacbon chất lượng cao. Dây cáp gồm 8 tao cáp, mỗi tao cáp được cấu tạo từ 19 sợi cáp được bện xoắn với nhau theo chiều xác định. Lõi cáp có thấm dầu, khi dây cáp hoạt động sẽ tiết dầu ra. * Kích thước: dài 46 mét, đường kính 10mm | sợi | 05 | thang số 01 |
| 2 | Vòng bi 6306 | 6306 | SKF |  | Malaysia | SKF | * Chất liệu : thép carbon, thép hợp kim, thép không gỉ * Kích thước : 'Đường kính trong (d): 30 mm; Đường kính ngoài (D): 72 mm; Độ dày (B): 19 mm | Cái | 1 | thang số 02 |
| 3 | Dây cáp thép thang máy | 8x(S)19+FC | CS |  | Hàn Quốc | CS | * Đặc điểm : Chuẩn bôi trơn: A-1; Cách bố trí quấn cáp theo kiểu RHRL; Đường kính sản xuất: từ 6.5mm -> 30mm.Sản xuất theo tiêu chuẩn Din 3062. Lực kéo đứt: 1770N/mm2. * Chất liệu: được làm từ thép cacbon chất lượng cao. Dây cáp gồm 8 tao cáp, mỗi tao cáp được cấu tạo từ 19 sợi cáp được bện xoắn với nhau theo chiều xác định. Lõi cáp có thấm dầu, khi dây cáp hoạt động sẽ tiết dầu ra. * Kích thước: dài 46 mét, đường kính 10mm | sợi | 05 |  |
| 4 | Dây cáp thép thang máy | 8x(S)19+FC | CS |  | Hàn Quốc | CS | * Đặc điểm : Chuẩn bôi trơn: A-1; Cách bố trí quấn cáp theo kiểu RHRL; Đường kính sản xuất: từ 6.5mm -> 30mm.Sản xuất theo tiêu chuẩn Din 3062. Lực kéo đứt: 1770N/mm2. * Chất liệu: được làm từ thép cacbon chất lượng cao. Dây cáp gồm 8 tao cáp, mỗi tao cáp được cấu tạo từ 19 sợi cáp được bện xoắn với nhau theo chiều xác định. Lõi cáp có thấm dầu, khi dây cáp hoạt động sẽ tiết dầu ra. * Kích thước: dài 46 mét, đường kính 10mm | sợi | 05 | thang số 03 |
| 5 | Nút mở cửa cabin | CA-35 | We House |  | Hàn Quốc | We House | * Chất liệu: vỏ bằng kim loại mạ. Kết cấu chắc chắn, bề mặt chống trầy xước. * Kích thước: nút tròn phi 32 | cái | 01 |  |
| 6 | Cáp cửa | M8*3 | CS |  | Hàn Quốc | CS | * Chất liệu : Thép tốt có độ bền cao * Kích thước: Dài 3 mét, đường kính ø 3mm. * Mức độ chịu lực: Chịu lực nhỏ, lực lớn, lực rất lớn | sợi | 01 | thang tời |
| 7 | Sửa chữa khung cửa cabin thép | V50 | Posco |  | Việt Nam | Posco | Gia cố khung sắt chân đế cửa cabin rỉ sét | cái | 01 |  |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |