| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nghiền tốc độ chậm | 1.5HP | OEM | 2025-2026 | Trung Quốc | OEM | Công suất: 1.1kW Dao cố định: 6 cái Dao xoay: 2 cáu Vòng xoay dao xoay: 3 cái Tốc độ xoay: 23 vòng/ phút Kích thươc thành phẩm: 5-6mm Khối lượng: 15-20 kg/giờ | Cái | 1 |
| 2 | Bể ổn nhiệt | WTB24 | Memmert | 2025-2026 | Đức | Memmert | Cung cấp bao gồm: Mực chất lỏng tối thiểu: 20 mm Mực chất lỏng tối đa: 164 mm Cảm biến nhiệt: cảm biến nhiệt kỹ thuật số được gắn bên ngoài thành bể Nhiệt độ cài đặt: ℃/ ℉ Khoảng nhiệt độ hoạt động: ít nhất 5℃ trên nhiệt độ môi trường đến 100℃ (tùy thuộc vào áp suất môi trường) Khoảng nhiệt độ cài đặt: +10 đến 100℃ Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: 0.1℃ Hiệu chuẩn: hiệu chuẩn 2 điểm Bộ điều khiển: màn hình màu cảm ứng | Cái | 2 |
| 3 | Nhớt kế ostwald | 026300-1 | Sibata | 2025-2026 | Trung Quốc | Sibata | Nhớt kế số: 1 Đường kính mao dẫn: 0.5mm | Cái | 1 |
| 4 | Máy khuấy đũa hiện số | RSO-20D | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Máy chính+ adapter nguồn Bộ chân giá+ khóa kẹp Cánh khấy thép không gỉ 50x8x400 mm, loại 4 cánh Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt Mô tả: Máy khuấy điện tử hiện thị LCD Bộ vi xử lý tốc độ chính xác cao Hiển thị tốc độ hoặc lực mômen Giao diện kết nối ngoài RS 232 Thông số kỹ thuật: | Cái | 3 |
| 5 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-14HP | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD |  | Cái | 15 |
| 6 | Máy đo pH/Nhiệt Độ Để Bàn | HI2210-02 | Hanna Instrument | 2025-2026 | Romania | Hanna Instrument |  | Cái | 3 |
| 7 | Bơm chân không dùng dầu | R-4SN | Wiggens GmbH | 2025-2026 | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: Bơm chính Bộ lọc khí thải, ngăn tràn dầu 900101-1, bảo vệ môi trường Dầu chân không: 500ml Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Đặc trưng Cấu trúc nhỏ gọn Độ kín khít rất tốt Không có thông lượng hồi lưu Chống tràn dầu Tiếng ồn thấp Cửa sổ quan sát dầu Tay cầm để vận chuyển dễ dàng Tốc độ dòng chảy cao Chân không cuối cùng thấp và ổn định | Cái | 1 |
| 8 | Thiết bị cất nước 1 lần | BASIC/PH4 | Bhanu | 2025-2026 | Ấn Độ | Bhanu | Cung cấp bao gồm: Máy chính + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Đầu ra: 4 lít/ giờ Độ dẫn điện (đối với nước chưa xử lý): 3.0 - 4.0μs/cm Độ dẫn điện (đối với nước đã qua xử lý): 1.5 - 2.0μs/cm Độ pH: 5.5 - 6.0 Chất lượng nước cất: không chưa Pyrogen Nguồn cấp: 220/240V; 50/60 Hz; 1 pha Thanh đốt gia nhiệt: 3KW Nước cấp: 1 lít/ phút Áp suất nước: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2) | Cái | 1 |
| 9 | Cân phân tích 4 số chuẩn ngoại | FA2204 | Onelab | 2025-2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: Máy chính Mặt đĩa cân và adapter nguồn Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Màn hình hiển thị: LCD Khả năng cân: 220gam Độ phân giải: 0.0001gam Mức cân tối thiểu: 0.0004 gam Độ ổn định: ≤ 3 giây Đường kính đĩa cân: 80 mm Độ lặp lại: ± 0.0002g Độ tuyến tính: ± 0.0003g | Cái | 2 |
| 10 | Tủ sấy đối lưu quạt 50 lít | WF-05G | Wiggens GmbH | 2025-2026 | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: Tủ Chính (không bao gồm cửa kính) Khay chứa mẫu: 02 cái Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt Mô tả thiết bị: Kiểm soát PID vi xử lý / Hiệu chuẩn. Bảo vệ quá nhiệt độ giới hạn / Báo động mở cửa. Cài đặt trước 3 cài đặt nhiệt độ thường dùng nhất một cách thuận tiện. Đối lưu dòng trọng lực với luồng khí thẳng đứng để làm nóng mẫu đồng đều. Có tay nắm cửa kéo ra. Các góc buồng bên trong bo tròn để dễ vệ sinh và lưu thông không khí tốt hơn. Bên trong bằng thép không gỉ. Hai lỗ thông hơi trượt trên cùng có thể điều chỉnh hình tròn giúp kiểm soát lưu thông hơi không khí bên trong (đường kính bên trong 35mm) Đơn giản hóa hoạt động Màn hình LED, dễ vận hành. Van thông hơi Điều chỉnh trao đổi không khí giữa buồng và bên ngoài. Bảo vệ nhiệt độ cao Báo động khi nhiệt độ vượt quá điểm cài đặt. Phân phối đồng đều. Thông số kỹ thuật: Dung tích: 50 lít Phạm vi nhiệt độ: Amb.+10-300°C Độ ổn định nhiệt [°C]: <± 0.5 ở 100°C Kích thước bên trong [WxDxH tính bằng mm]: 387×334×407 Kích thước bên ngoài [WxDxH tính bằng mm]: 573×570×732 Kệ [bao gồm / tối đa]: 2/8 IP code: IP20 Trọng lượng [kg]: 55 Công suất gia nhiệt (kW): 1.2 Nguồn điện: 230V, 50/60 Hz, 4.4A | Cái | 1 |
| 14 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít | CR-031S | Onelab | 2025-2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Kích thước bể: 300x150x150 mm. Công suất đầu siêu âm: 180 W. Tần số: 40 KHZ. Công suất điện trở gia nhiệt: 300 W. Thời gian: 0 – 30 phút. | Cái | 2 |
| 15 | Máy ly tâm | CD-0412-50 | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm | Cái | 1 |
| 16 | Thiết bị gia nhiệt | HP-20A | Daihan | 2025-2026 | Việt Nam | Daihan | Cung cấp bao gồm Máy chính (chưa bao gồm bộ giá đỡ) Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật: Kích thước mặt gia nhiệt: 180 x 180mm Vật liệu bề mặt gia nhiệt: Tấm nhôm được phủ lớp gốm Vật liệu thân: Nhôm được phủ lớp sơn tĩnh điện. Nhiệt độ: gia nhiệt tốt đa 300℃ | Cái | 2 |
| 17 | Đèn chiếu sáng | D100W-UV | Trung Quốc | 2025-2026 | Trung Quốc | Trung Quốc | Công suất tiêu thụ: 100W Hiệu suất phát sáng: 1000W Cường độ sáng > 580mW/cm2 Nguồn cấp: AC 100-265V Nguồn sáng: Bóng đầu lồi 3535 - 40 bóng Băng tần: UV 365nm Chiều cao có thể điều chỉnh: 50MM | Cái | 1 |
| 18 | Dụng cụ hút chân không | P-831 | Hozan | 2025-2026 | Trung Quốc | Hozan | Vật liệu: thân được làm bằng nhựa ABS với tay cầm làm bằng silicon Tiêu chuẩn ESD: Rg < 1 × 10^12 Ω | Cái | 5 |
| 19 | Máy khắc laser mini 2500mW | 2500mW | OEM | 2025-2026 | Trung Quốc |  | Loại đầu khắc laser : Laser diode ( laser rắn ) Bước sóng laser : 445nm (laser màu xanh) File hỗ trợ : JPG, BMP, JPEG, G-code Tốc độ di chuyển : Tối đa 8000mm/ph. Độ chính xác định vị : ±0.01 mm Kết cấu khung : Nhôm profile + mica Đài Loan dày 10mm. Truyền động XY : Dây đai răng có cốt thép + con lăn composite. Nguồn hoạt động: 24VDC 5A, công suất 50w Động cơ trục X,Y : Motor bước size 42 Cổng kết nối: USB type B | Cái | 1 |
| 20 | Máy Quang phổ UV-VIS | SP-UV1000 | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Máy chính 04 cuvet thạch anh Bao che bụi HDSD Tiếng Anh/ Việt Thông số kỹ thuật: Hệ thống quang học: 1 chùm tia Nguồn sáng: Đèn tungsten và Deuterium Bề rộng quang phổ: 4.0nm Dãi sóng: 200 - 1000nm Độ chính xác bước sóng: ± 2nm Bước sóng lặp lại: ≤ 1nm Khoản trắc quang:̴-0.3 ~ 3.0 A，0 ~ 200 %T Độ chính xác truyền quang: ±0.003 A tại 0.5 A; ±0.006 A tại 1.0 A; ±0.5 %T tại 100%T Độ lặp lại trắc quang: ≤0.0015 A tại 0.5 A; ≤0.003 A tại 1.0 A; ≤0.25A tại 100% T | Cái | 1 |
| 21 | Phần mềm điều khiển ứng dụng cho máy quang phổ (Professional software) | 18204267 | Dlab | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO,LTD |  | Cái | 1 |
| 22 | Bộ thí nghiệm Khí lý tưởng | TD-8596A | Pasco | 2025-2026 | Trung Quốc |  | Cung cấp bao gồm: 1x Ống tiêm khí lý tưởng 1x Nhiệt điện trở phản hồi nhanh tích hợp 1x Cổng kết nối nhanh cho áp suất 1x Đầu nối Luer đực để gắn cảm biến áp suất không dây | Bộ | 1 |
| 23 | Cảm biến áp suất không dây (Phụ kiện mua thêm dùng với bộ thí nghiệm khí lý tưởng) | PS-3203 | Pasco | 2025-2026 | Trung Quốc |  | Dải đo: 0 đến 400 kPa Độ phân giải: 0.1 kPa Độ chính xác: ± 2 kPa Kết nối: USB và Bluetooth 5.2 | Cái | 1 |
| 24 | Cảm biến nhiệt độ không dây (Phụ kiện mua thêm dùng với bộ thí nghiệm khí lý tưởng) | PS-3222 | Pasco | 2025-2026 | Trung Quốc |  | Đầu dò nhiệt độ tương thích: Skin/ Surface Dải đo với điện cực đi kèm: -35 - 135℃ Độ phân giải: 0.05℃ Độ chính xác: ± 0.5℃ Kết nối: USB và Bluetooth 5.2 | Cái | 1 |
| 25 | Cảm biến chuyển động không dây | PS-3219 | Pasco | 2025-2026 | Trung Quốc |  | Dải đo: 0.15 đến 4m Độ phân giải: 1mm Phạm vi quay của đầu dò: 180ᵒ Kết nối: USB và Bluetooth 5.2 | Cái | 1 |
| 26 | Kính lọc bước sóng 570nm |  | Rayto | 2025-2026 | Trung Quốc | Rayto | Phụ kiến dùng cho máy đọc đĩa phiến RT-2100C | Cái | 1 |
| 27 | Tủ hút khí độc 1200mm (bao gồm chi phí lắp đặt đường khí cho tủ hút khí độc) | ONE-FH12 | ONELAB | 2025-2026 | Việt Nam | Nguyen Long | * Cung cấp bao gồm: 01 tủ chính gồm thân tủ và chân tủ 01 quạt hút kháng acid Ống nhựa PVC Ø 200mm dài tối đa 4m và vật tư lắp đặt hoàn thiện Dây nguồn Thông số kỹ thuật: Kích thước phần tủ: - Kích thước ngoài (rộngxdàixcao): 1200x850x1400mm - Kích thước trong (rộngxdàixcao): 1170x700x750mm Vật liệu tủ: - Tủ hút bằng vật liệu mới chuyên dùng cho phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, các công ty sản xuất dược phẩm, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi … - Toàn bộ phần trong tủ bằng vật liệu nhựa phenolic chịu dung môi, bazo, acid * Lắp đặt đường khí cho tủ hút khí độc bao gồm: - Lắp đặt quạt với đường ống nhựa lên tầng thượng. - Quạt hút được lắp bên ngoài, trên gờ ban công giữa tầng trệt và tâng một. - Đường khí thải từ quạt đến tầng thường được làm bằng nhựa PVC 200mm. - Chiều cao dự kiến: 15 mét. | Cái | 1 |
| 28 | Nối hấp tiệt trùng 50 lít | SA-300VF | Sturdy | 2025-2026 | Đài Loan | Sturdy | Cung cấp bao gồm: Máy chính Hai lồng hấp (F250 x 251mm) bằng thép không rỉ Bình đựng nước thải 2 lít, kẹp mẫu và ống xả Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh | Cái | 1 |
| 29 | Máy lắc bập bênh | RS-RS 6 | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Mô tả thiết bị: Màn hình LED đôi thể hiện chức năng tốc độ và hẹn giờ Khối lượng lắc tối đa 2kg Chức năng lắc liên tục hoặc hẹn giờ Động cơ DC không chổi than hạn chế bào trì bảo dưỡng. Thiết kế đơn giản, dễ dàng vận hành Thông số kỹ thuật: Góc lắc: 7 độ Trọng lượng tối đa: 2kg Tốc độ lắc: 10 - 80 rpm Công suất: 20W Nguồn cấp: 100 - 240V Kiểu lắc: Bập bênh Cấp bảo vệ: IP 21 | Cái | 1 |
| 30 | Thiết bị hỗ trợ hút môi trường nuôi cấy ( pipet aid) | Easypet 3 | Eppendorf | 2025-2026 | Đức | Eppendorf | Easypet 3 hỗ trợ cho pipette có thể tích từ 0.1-100ml Trọng lượng nhẹ chỉ 160g thiết kế cân bằng tạo sự thoải mái và tránh mệt mỏi khi thao tác Màn hình hiển thị trạng thái pin giúp đảm bảo Easypet 3 sẽ không bị hết pin giữa chừng. Có thể vận hành thiết bị trong khi đang sạc. Các phần của pipette tiếp xúc với dung dịch có thể khử trùng | Cái | 1 |
| 31 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet 8 kênh 50-300μl | LHP2-830 | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Pipett 8 kênh dung tích hút 50-300 μL Bộ dụng cụ tháo lắp Chứng nhận hiệu chuẩn nhà máy CA C/O, C/Q sao y Cty TSKT: Sai số ngẫu nhiên ± %: 1.00 Sai số hệ thống <% : 0.50 Có thể thay đổi thể tích, hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 32 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet 8 kênh 5-50μl | LHP2-820 | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Pipett 8 kênh dung tích hút 5-50 μL Bộ dụng cụ tháo lắp Chứng nhận hiệu chuẩn nhà máy CA C/O, C/Q sao y Cty TSKT: Sai số ngẫu nhiên ± %: 1.50 Sai số hệ thống <% : 1.00 Có thể thay đổi thể tích, hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 33 | Hệ thống hút chân không | VAS-ECO | Phoenix Instrument - Germany | 2025-2026 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Máy chính Bình nhựa 2 lít Đầu bơm đơn kênh thép không rỉ đường kính 1.5mm, dài 60mm Đầu bơm đơn kênh thép không rỉ đường kính 2.5mm, dài 60mm Đầu bơm đơn kênh thép không rỉ đường kính 1.5mm, dài 120mm Đầu bơm đơn kênh thép không rỉ đường kính 2.5mm, dài 120mm Đầu bơm 8 kênh thép không rỉ dài 60mm Đầu kết nối cho típ 200μl Đầu kết nối cho típ 1000μl Đầu kết nối 8 kênh típ 200μl Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh | Cái | 2 |
| 34 | Hệ thống lọc nước loại 1 (Thích hợp cho các lab Sinh học, chú trọng các chỉ tiêu về DNAse, RNAse, Protease, pyrogen) | Milli-Q® SQ 240 | Merck Millipore | 2025-2026 | Pháp | Merck | Cung cấp bao gồm: Hệ thống Milli-Q® SQ 240 với 02 bình chứa 3,5L Hệ thống tiền lọc Milli-Q® SP 240 Cột tiền lọc, cột RO, cột Quanta Bộ lọc cuối SQPAK™ Bio Final Filter: 2 cái Van trọng lực Dây điện: 3 cái Bộ lọc thô gia đình Mô tả: Điện trở suất của nước ở 25°C: 18,2 MΩ·cm | Bộ | 1 |
| 35 | Kính hiển vi 2 mắt | BB.4260 | Euromex | 2025-2026 | Hà Lan | Euromex | Cung cấp bao gồm Máy chính Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm Dây nguồn Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Thị kính: Góc nhìn rộng WF10x/ 18mm Đầu chứa thị kính: vị trí ngắm nghiêng 30 độ, khoảng cách giữa 2 thị kính có thể điều chỉnh từ 48 đến 75mm và được trang bị bộ điều chỉnh ± 5 diopter ở ống kính bên trái. Có thể xoat 360 độ và được cố định bằng vít. | Cái | 2 |